- CONSTRUCTION D'UNE HABITATION

- Lots: Gros-œuvre fermé

- Mr REZ R.

- Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

###### PV n° 002

Rapport de la  réunion de chantier /  visite de chantier du 13/03/2007

à 17h30 sur le site

| Fonction, … |  | Firme, personne, … | Particip. | Tél. / GSM / FAX / @ | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAITRE DE L'OUVRAGE | MO | Mr REZ R. | P | Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455 | E-mail |
| ENTREPRISE GENERALE | ENT | T-Palm |  | Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM : |  |
| Conducteur de chantier | CC_ENT | Mr LATOUCHE |  | Tél. : Fax : @ : didier.latouche@tpalm.be GSM : 0496/57 23 72 | E-mail |
| Technicien préparateur | TP_ENT | Mr DECHAMBRE |  | Tél. : 02 3865510 Fax : 023865513 @ : patrick.dechambre@tpalm.be GSM : | E-mail |
| Bureau d'étude en stabilité | STAB | BEI ENGENEERING Mr PAPEGNIE Jean-Pierre |  | Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449 |  |
| Coordination sécurité & santé | COORD | ? |  | Tél. : Fax : @ : GSM : |  |
| Atelier d’architecture | ARCH | Mr TASSIN Thierry architecte | P | Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@tele2.be GSM : 0477 930519 | Auteur |
| Autres intervenants |  |  |  |  |  |

- P: présent; E: excusé; A: absent

- Objet de la réunion :

000

| N° | Remarque | Concerne / délai |
| --- | --- | --- |
|  | A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS : |  |
|  | -- |  |
|  | B. ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : |  |
| 02-001 | Inchangé PV001 |  |
|  | C. ARCHITECTURE : |  |
| 02-002 | Après vérification, de ce jour, des différents niveaux du terrain et de la voirie, une discordance a été constatée avec la situation existante et les documents utilisés pour le permis d’urbanisme. Le Maître de l’ouvrage souhaite conserver le dessus de la borne n°120 (niv.-3.57) comme point de référence (le niveau ±0.00 étant le sol fini de l’étage rez-de-jardin) | ENT |
| 02-003 | Pourquoi le PV ‘’Implantation – Etat des lieux, … ‘’ mentionne un niveau fini cave au niv –2.57 (voir plan T-palm au lieu de 2.60 (voir plan architecte) Le Mo souhaite garder la hauteur de cave initiale (niv. –2.60) | ENT |
| 02-004 | Remarques sur les corrections des plans T-palm indice D (12-02-2007) : A) Coupe AA : le drain au pied du mur de la façade principale n’est pas dessiné. Attention le drain doit être posé à une profondeur suffisante (au bas de la fondation) B) Pourquoi les murs pignons au niveau des caves ont-ils une épaisseur de 31cm alors que les murs de façades (mur mixte) ont une épaisseur de 34cm ? C) les têtes de mur attachées aux corps de cheminées du premier étage sont à supprimer car elles ne sont plus nécessaires au MO D) Les longueurs des trémies des escaliers (au deux niveaux) sont de 2.68m (cf. réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI) | ENT |
|  | D. TECHNIQUES SPECIALES |  |
|  | -- |  |
|  | E. STABILITE |  |
| 02-005 | Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations : - ‘’Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base destechniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006’’ ( 31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN) - Confirmation de la nécessité ou de l’inutilité des armatures Murfort dans les murs de caves | ENT STAB |
|  | F. COORDINATION SECURITE ET SANTE |  |
| 02-006 | -- L’ENT fournira au plus vite les coordonnées du coordinateur de sécurité et santé (COORD) | ENT |
|  | G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. : |  |
|  | -- |  |
|  | H. REMARQUES GENERALES : |  |
| 01-010 | Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30 |  |
| 02-007 | Chaque modification de prix devra faire l'objet d'une approbation préalable du MO et de l'ARCH. sur présentation d'un devis |  |

- Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport sont réputée acceptée

- Documents transmis :

ENT  MO et ARCH

"Implantation – Etat des lieux, …

- Documents à transmettre :

- Prochaine réunion :

Le CC_ENT avertira suffisamment tôt (±10 jours ouvrés) le MO et l'ARCH de la date de début de chantier et de la prochaine réunion de chantier.

Thierry TASSIN,

architecte

Pour accord,

| M. REZ, Maîtres de l'ouvrage | Thierry TASSIN, architecte | T-Palm, Entreprise générale |
| --- | --- | --- |