- CONSTRUCTION D'UNE HABITATION

- Lots: Gros-œuvre fermé

- Mr REZ R.

- Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

###### PV n° 17

Rapport de la  réunion de chantier /  visite de chantier du 05/11/2007 sur le site

| Fonction, … |  | Firme, personne, … | Particip. | Tél. / GSM / FAX / @ | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAITRE DE L'OUVRAGE | MO | Mr REZ R. | P | Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455 | E-mail |
| ENTREPRISE GENERALE | ENT | T-Palm |  | Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM : |  |
| Conducteur de chantier | CC_ENT | Mr RIGOT | P | Tél. : Fax : @ : benoit.rigot@tpalm.be GSM : 0496 572385 | E-mail |
| Technicien préparateur | TP_ENT | Mr DECHAMBRE |  | Tél. : 02 3865510 Fax : 02 3865513 @ : patrick.dechambre@tpalm.be GSM : |  |
| Bureau d'étude en stabilité | STAB | BEI ENGENEERING Mr PAPEGNIE Jean-Pierre |  | Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449 |  |
| Coordination sécurité & santé | COORD | JAMAR Thomas WAUTERS Luc |  | GSM : 0496 572354 Tél. : 087 293353 Fax : 087 263399 @ : luc.wauters@tpalm.be GSM : 0496 572354 |  |
| Terrassier | TER | Entr. BONNIER J |  | Tél. : Fax : @ : GSM : |  |
| ATELIER D'ARCHITECTURE | ARCH | Mr TASSIN Thierry architecte | P | Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@tele2.be GSM : 0477 930519 | Auteur |
| AUTRES INTERVENENTS |  |  |  |  |  |

- P: présent; E: excusé; A: absent

- Objet de la réunion :

000

| N° | Remarque | Concerne / délais |
| --- | --- | --- |
|  | A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS : |  |
|  | -- |  |
|  | B. ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : |  |
|  | -- |  |
|  | C. ARCHITECTURE : |  |
| 17-001 | Des malfaçons sont constatées dans le parement en briques du pignon (côté garage): plusieurs tas de briques n'ont pas été posés correctement à plusieurs endroits et plus particulièrement: - au-dessus du linteau de la fenêtre de gauche située au-dessus de la porte de garage. - du seuil de la fenêtre du 1er étage vers la gouttière coté jardin. - du linteau de la fenêtre du 1er étage vers la toiture côté jardin. Il est a noter que le mauvais mélange entre palette de briques accentue ce dernier défaut (briques plus rouge au-dessus du linteau de la fenêtre du 1er étage). Mr RIGOT souhaite le passage de Mr WINDELS pour constater les faits afin de trouver une solution à ce problème | ENT |
| 17-002 | Une brique a disparu, après rejointoiement, sous la planche de soutien de la gouttière dans la partie centrale de la façade côté rue: la brique est à replacer | ENT |
| 17-003 | L'ENT transmettra au plus vite une proposition de décompte des indemnités de retard. | ENT |
| 17-004 | Le sous-traitant chargé du rejointoiement n'a pas nettoyé et enlevé ses déchets de constructions. Par conséquent, l'ENTR a la responsabilité de nettoyer le terrain de ces déchets et de leurs évacuations du site suivant les normes en vigueurs. | ENT |
| 17-005 | Un sterfput non placé est rendu ce jour à Mr RIGOT par le MO |  |
| 17-006 | Le MO rappel à l'ENTR: * A ce jour, les travaux suivants sont non réalisés : - Joint souple châssis * Les travaux suivant n’ont pas été réalisé et sont à décompter de la facture finale : - By-pass égouttage : 365.42 € - Frais de déplacement machine pour le PMPI N°1 non justifié : 150.00 € - Pose d’un sterfput extérieur à côté de la porte d’entrée. : Prix à déterminer * Les finitions sur travaux réalisés sont à réaliser : - Réglage et complément de fixation des menuiseries de la porte du hall d’entrée et de la cuisine (entrée jardin). - Toiture de la façade arrière, troisième rang en partant du bas, extrémité gauche : la tuile cassée est à remplacer - Des tuiles de rives ne sont pas placées (mais elles ont été livrées sur site ce jour) - Remplacer la descente de corniche côté jardin – coup visible dans le bas. - Fourniture des deux grilles des ventilations en façade ( à coté de la porte de garage). - Fourniture des deux grilles pour les T de ventilation. |  |
|  | D. TECHNIQUES SPECIALES |  |
|  | -- |  |
|  | E. STABILITE |  |
| 10-008 | Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations : - ‘’Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006’’ ( 31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN) | ENT STAB RAPPEL |
|  | F. COORDINATION SECURITE ET SANTE |  |
|  | -- |  |
|  | G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. : |  |
|  | -- |  |
|  | H. REMARQUES GENERALES : |  |
| 01-010 | Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30 |  |

- Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée.

- Documents transmis :

--

- Documents à transmettre :

--

- Prochaine réunion :

A définir

Thierry TASSIN,

architecte

Pour accord,

| M. REZ, Maîtres de l'ouvrage | Thierry TASSIN, Architecte | T-Palm, Entreprise générale |
| --- | --- | --- |